ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Денисовского сельсовета Дзержинского района

Красноярского края

на 2022-2025 годы и на период до 2030 года

2022 г.

Заказчик:

Администрация Денисовского сельсовета

Юридический адрес: 663715, Красноярский край, Дзержинский район, село Денисово, Лесная улица, 5

Фактический адрес: 663715, Красноярский край, Дзержинский район, село Денисово, Лесная улица, 5

_________________ Махрова С.В.

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 25г - 25

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

Контакты:

Email: ea503532@yandex.ru

Телефон: +7 (8172) 50-35-32

_________________ Крылов И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА	10

3.1.	Территория	10

3.2.	Климат	11

3.3.	Анализ численности населения	11

4.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА	14

4.1.	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	14

4.2.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	18

4.3.	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	21

4.4.	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	21

4.5.	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	25

4.6.	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	25

4.7.	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	27

5.	ПЛАН РАЗВИТИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	29

5.1.	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	29

6.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА	47

7.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	49

7.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	54

7.2.	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	55

7.3.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	55

7.4.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	56

7.5.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	58

7.6.	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	59

7.7.	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	59

7.8.	Программа установки приборов учета у потребителей	59

8.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	60

9.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	61

9.1.	Ответственные за реализацию Программы	61

9.2.	План-график работ по реализации Программы	61

9.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	61

9.4.	Порядок корректировки Программы	62

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района Красноярского края на 2022-2025 годы и на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 4. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об электроэнергетике»; 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года №359/ГС. №359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Денисовского сельсовета Дзержинского района Красноярского края |
| Основные разработчики Программы | ИП Крылов И.В. |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Денисовского сельсовета Дзержинского района. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Денисовского сельсовета Дзержинского района: - сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10 %; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100 %; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Денисовского сельсовета Дзержинского района: - сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90 %; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Денисовского сельсовета Дзержинского района: - сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0 %; - Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100 %; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Денисовского сельсовета Дзержинского района: - Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Денисовского сельсовета Дзержинского района: - сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100 %; - сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2030 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2022 года по 2025 год; второй этап – с 2026 года по 2030 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 4 823,00 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – 550 тыс. руб. - теплоснабжение – 500 тыс. руб. - водоснабжение – 2657 тыс. руб. - Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей - 1125 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет Денисовского сельсовета Дзержинского района, средства ресурсоснабжающей организации, инвестиционные программы района (в рамках своих полномочий). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района разрабатывается на период с 2022 до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района:

1 этап – 2022-2025 годы;

2 этап – 2026-2030 год.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Численность населения (на 01.01.2022 г.) – 6196 чел.

## Территория

Денисовский сельсовет расположен в северной части Дзержинского района.

Рисунок 1 - Географическое положение.

В состав муниципального образования Денисовского сельсовета входят пять сельских населенных пунктов: село Денисово (административный центр), деревня Колон, деревня Кондратьево, деревня Топол, деревня Борки. Площадь сельсовета составляет 61024,6 га (Законом Красноярского края от 28.01.2005 № 13-2902 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Дзержинский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований").

По данным Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю численность населения Денисовского сельсовета на начало 2022 г., составляет – 1419 чел.

Основным видом деятельности жителей сельсовета является сельское хозяйство. Транспортное сообщение круглогодичное и осуществляется по автодороге «Канск – Тасеево

Устье» с выходом на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск.

В настоящее время границы населенных пунктов, входящих в состав Денисовского сельсовета, не установлены. Сложившиеся границы населенных пунктов определены в соответствии с существующим кадастровым делением (по данным Росреестра).

## Климат

Климат района резко континентальный, который проявляется в больших годовых амплитудах температуры воздуха. Для климатической характеристики использованы материалы наблюдений метеорологической станции с. Дзержинское.

Таблица 3.2.1 - Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период наблюдения

| Месяц | Среднемесячная температура | Месяц | Среднемесячная температура |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | -21,4 | Август | 14,9 |
| Февраль | -19,3 | Сентябрь | 8,0 |
| Март | -11,6 | Октябрь | - 0,3 |
| Апрель | -0,4 | Ноябрь | -11,6 |
| Май | 7,8 | Декабрь | -20,2 |
| Июнь | 15,1 | Всего за год | -1,7 |
| Июль | 18,2 |  |  |

Средняя дата наступления мороза 7/IX, средняя дата окончания последнего мороза 31/V, средняя продолжительность безморозного периода – 98 дней. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 243 дня, средняя температура отопительного сезона – 9,1 ºС.

Величина абсолютной температуры воздуха: минимальная -56 ºС, максимальная +38 ºС. Средняя расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки -44 ºС.

Таблица 3.2.2 - Данные по глубине промерзания почвы, см

| XI | XII | I | II | III | IV | Из максимальных на зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средняя | наибольшая | наименьшая |
| 16 | 67 | 113 | 140 | 152 | 164 | 172 | 233 | 146 |

Средняя высота снежного покрова на открытых участках составляет 36 см, максимальная – 50 см, минимальная – 17 см.

## Анализ численности населения

### Анализ численности населения

Современная структура населения Денисовского сельсовета на основании статистических данных характеризуется следующими параметрами:

За рассматриваемый период отмечается тенденция постоянного уменьшения населения. Естественные и миграционные процессы, находятся на уровне отрицательных значений.

Таблица 3.3.1.1 Численность населения

| Показатель | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денисовский сельсовет | 1483 | 1468 | 1451 | 1419 | 1419 |

Эта динамика неблагоприятно сказывается на трудовые ресурсы района, так как зачастую с территории выезжают квалифицированные кадры, специалисты различных сфер деятельности.

Изменения, происходящие с демографической ситуацией в сельсовете, можно объяснить тенденциями, сложившимися и в масштабе района в целом.

Тенденции демографической ситуации Денисовского сельсовета Дзержинского района:

- формируется отрицательная динамика миграционной убыли населения;

- снизится уровень безработицы.

В целом демографическая ситуация Денисовского сельсовета Дзержинского района повторяет проблемы и обстановку большинства регионов Российской Федерации. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала Денисовского сельсовета Дзержинского района играет механическое движение населения (миграция).

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).

Дальнейшее развитие экономики Денисовского сельсовета Дзержинского района в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.

К дальнейшему развитию экономики Денисовского сельсовета Дзержинского района приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное развитие.

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений.

Согласно генерального плана характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 3.3.1.2

Таблица 3.3.1.2 - Характеристика формирования населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2026 г. | 2030 г. |
| Денисовское сельсовет | 1419 | 1419 | 1419 |

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту, с шагом в один год.

Изменение численности населения, в каждой из выделенных возрастных групп, опре- деляется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 год и скорректированные с учетом динамики смертности поселения за период 2001-2007 гг.

Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использовался специальный коэффициент рождаемости, принимаемый за константу. Умно- жением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15–49  лет, получаем численность новорожденных на следующий год. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек принимается примерно 1:1.

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:

- рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

- увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в сельсовете с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Согласно генерального плана общая прогнозная численность населения Денисовского сельсовета Дзержинского района на расчетный срок до 2030 года составит 1419 человек.

### Жилищный фонд

Жилищный фонд Денисовского сельсовета составляет 31,9 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя – 22,5 м2/чел.

Жилищный фонд сельского совета в основном состоит из одноэтажных частных домов усадебного типа.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Основные объекты электроснабжения – жилая застройка, объекты общественно – делового назначения.

Общая	электрическая	нагрузка по жилым образованиям на	современное состояние составляет – 912.3 кВт в том числе:

- на жилищный фонд – 701.8 кВт;

- на объекты соцкультбыта – 210.5 кВт.

Расчетная электрическая нагрузка по жилью и объектам соцкультбыта определена по укрупненным показателям.

Таблица 4.1.1.1 - Объемы электроснабжения

| № п/п | Наименование потребителя | Норма, Вт/м2 | Показатели, м2 | Всего, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | 22 | 31900.0 | 701.8 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения |  |  | 210.5 |
| 3 | Итого |  |  | 912.3 |

Территориальной сетевой организацией, обслуживающей электрические сети сельсовета является производственное отделение «Восточные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».

Электроснабжение осуществляется от ПС 110/35/10 «Дзержинская» № 6, оборудованной двумя трансформаторами мощностью 2х16 МВА, а также от ПС 35/10 «Колон» № 46, оборудованной двумя трансформаторами мощностью 2х1.6 МВА.

Распределение электроэнергии потребителям производится посредством ЛЭП 10 кВ через ТП 10/0,4 кВ по сетям ЛЭП 0,4 кВ.

Таблица 4.1.1.1.2 - Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования Денисовского сельсовета Дзержинский муниципальный район

| № | Место расположения |  | №, наименование подстанции | Типы трансформаторов подстанции | Входное номинальное напряжение, кВ | Выходное номинальное напряжение, кВ | Мощность трансформаторов (кВА) | Место установки базовой подстанции | Отходящие линии (обслуживаемые населенные пункты) | Собственник | Степень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт | адрес |  |  |  |  |  | населенный пункт | Наименование |  |  |
| 1 | д. Колон | ул. Центральная | ТП №46-03-1 | ТМ-400/10 | 10,00 | 0,4 | 400,00 | д. Колон | д. Колон | ВЭС | 65,00 |
| 2 | д. Колон | ул. Гагарина | ТП №45-02-4 | ТМ-25/10 | 10,00 | 0,4 | 25,00 | с. Шеломки | д. Колон | ВЭС | 65,00 |
| 3 | д. Колон | ул. Гагарина | ТП №45-02-1 | ТМ-250/10 | 10,00 | 0,4 | 250,00 | с. Шеломки | д. Колон | ВЭС | 65,00 |
| 4 | д. Кондратьево | ул. Калинина | ТП №45-01-8 | ТМ-100/10 | 10,00 | 0,4 | 100,00 | с. Шеломки | д. Кондратьево | ВЭС | 65,00 |
| 5 | д. Кондратьево | ул. Калинина | ТП №45-01-12 | ТМ-63/10 | 10,00 | 0,4 | 63,00 | с. Шеломки | д. Кондратьево | ВЭС | 65,00 |
| 6 | д. Кондратьево | ул. Калинина | ТП № 45-01-11 | ТМ-63/10 | 10,00 | 0,4 | 63,00 | с. Шеломки | д. Кондратьево | ВЭС | 65,00 |
| 7 | д. Кондратьево | ул. Калинина | ТП №45-01-10 | ТМ-250/10 | 10,00 | 0,4 | 250,00 | с. Шеломки | д. Кондратьево | ВЭС | 65,00 |
| 8 | с. Денисово | ул. Шадрина | ТП №6-06-20 | ТМ-250/10 | 10,00 | 0,4 | 250,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |
| 9 | с. Денисово | ул. Молодежная | ТП №6-11-9 | ТМ-400/10 | 10,00 | 0,4 | 400,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |
| 10 | д. Топол | ул. Центральная | ТП №6-11-20 | ТМ-400/10 | 10,00 | 0,4 | 400,00 | с. Дзержинское | д. Топол | ВЭС | 65,00 |
| 11 | с. Денисово | ул. Попова | ТП №6-11-13 | ТМ-250/10 | 10,00 | 0,4 | 250,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |
| 12 | с. Денисово | ул. Быстрова | ТП №6-11-8 | ТМ-250/10 | 10,00 | 0,4 | 250,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |
| 13 | д. Топол | ул. Денисовская | ТП №6-11-23 | ТМ-100/10 | 10,00 | 0,4 | 100,00 | с. Дзержинское | д. Топол | ВЭС | 65,00 |
| 14 | с. Денисово | ул. Быстрова | ТП №6-11-22 | ТМ-63/10 | 10,00 | 0,4 | 63,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |
| 15 | д. Топол | д. Топол | ТП №6-1121 | ТМ-63/10 | 10,00 | 0,4 | 63,00 | с. Дзержинское | д. Топол | ВЭС | 65,00 |
| 16 | с. Денисово | ул. Быстрова | ТП №6-11-15 | ТМ-100/10 | 10,00 | 0,4 | 100,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |
| 17 | с. Денисово | ул. Шадрина | ТП №6-11-10 | ТМ-400/10 | 10,00 | 0,4 | 400,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |
| 18 | д. Топол | ул. Центральная | ТП №6-09-3 | ТМ-63/10 | 10,00 | 0,4 | 63,00 | с. Дзержинское | д. Топол | ВЭС | 65,00 |
| 19 | д. Борки | ул. Партизанская | ТП №46-03-4 | ТМ-100/10 | 10,00 | 0,4 | 100,00 | с. Курай | д. Борки | ВЭС | 65,00 |
| 20 | д. Колон | ул. Гагарина | ТП №46-03-2 | ТМ-160/10 | 10,00 | 0,4 | 160,00 | с. Курай | д. Колон | ВЭС | 65,00 |
| 21 | д. Колон | ул. Центральная | ТП №46-02-5 | ТМ-100/10 | 10,00 | 0,4 | 100,00 | д. Колон | д. Колон | ВЭС | 65,00 |
| 22 | д. Колон | ул. Денисовская | Подстанция №46 "Колон" | 2ТМ-1600/35 | 35,00 | 10,0 | 1 600,00 | с. Дзержинское | д. Колон | ВЭС | 65,00 |
| 23 | с. Денисово | ул. Шадрина | ТП №6-11-14 | ТМ-630/10 | 10,00 | 0,4 | 630,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |
| 24 | с. Денисово | ул. Шадрина | ТП №6-11-11 | ТМ-630/10 | 10,00 | 0,4 | 630,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |
| 25 | с. Денисово | ул. Попова | ТП № 6-08-6 | ТМ-400/10 | 10,00 | 0,4 | 400,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |
| 26 | с. Денисово | ул. Шадрина | ТП №6-08-4 | ТМ-400/10 | 10,00 | 0,4 | 400,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |
| 27 | с. Денисово | ул. Попова | ТП № 6-01-3 | ТМ-160/10 | 10,00 | 0,4 | 160,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |
| 28 | с. Денисово | ул. Шадрина | ТП №6-11-7 | ТМ-400/10 | 10,00 | 0,4 | 400,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |
| 29 | с. Денисово | ул. Быстрова | ТП №6-11-13 | ТМ-63/10 | 10,00 | 0,4 | 63,00 | с. Дзержинское | с. Денисово | ВЭС | 65,00 |

4.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения

Надежность системы электроснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района по всем параметрам надежности системы.

4.1.2. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям Денисовского сельсовета Дзержинского района осуществляется для населения на 100 % по приборам учета.

4.1.3. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности

Территория Денисовского сельсовета Дзержинского района электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна.

4.1.4. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения применяются на основании требований:

- отраслевых нормативных документов;

- региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

4.1.5. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы электроснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Централизованное теплоснабжение (частичное отопление зданий соцкультбыта) имеется в с. Денисово, в остальных населенных пунктах – отсутствует. Одноэтажные жилые дома в населенных пунктах отапливаются печами.

Таблица 4.2.1.1. – Список источников теплоснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района

| № | Место расположения |  |  | Наименование, номер котельной | Мощность (Гкал) | Марка, количество котлов, мощность котла | Год установки котлов | Собственник | Обслуживаемые населенные пункты |  | Протяженность тепловых сетей от котельной, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код ОКТМО | Населенный пункт | адрес |  |  |  |  |  | Код ОКТМО | Наименование |  |
| 1 | 4613409101 | с. Денисово | пер. Транспортный, 8 | Денисовский СПК котельная производства | 0,60 | КВ-03. 2 шт. | 2 005 | СПК "Денисовский" | 4613409101 | с. Денисово | 2,08 |
| 2 | 4613409101 | с. Денисово | ул. Лесная, 3а | котельная ДК | 0,40 | КВ-02. 2 шт. | 2 010 | Денисовская сельская администрация | 4613409101 | с. Денисово | 0,10 |
| 3 | 4613409101 | с. Денисово | ул. Быстрова, 100 | Денисовская СШ. с. Денисово, ул. Быстрова, 100 | 1,20 | КВ-03. 5шт | 2 008 | Администрация Дзержинского района | 4613409101 | с. Денисово | 0,60 |

Таблица 4.2.1.2. – Отпуск тепла источников теплоснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района

| № | Место расположения |  |  | Отпуск тепла за год (Гкал) |  |  |  |  | Кубатура зданий (м3) |  |  |  |  | Количество сжигаемого топлива за год (тонн) | Стоимость 1 Гкал (рублей) | Степень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код ОКТМО | Населенный пункт | адрес | всего | на горячее водоснабжение | на отопление |  |  | всего | c горячим водоснабжением | с отоплением |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные организации | небюджетные организации | жилые здания |  |  | бюджетные организации | небюджетные организации | жилые здания |  |  |  |
| 1 | 4613409101 | с. Денисово | пер. Транспортный, 8 | 2 635,57 | 0,00 | 263,55 | 2 372,02 | 0,00 | 9 920,00 | 0,00 | 992,00 | 8 928,00 | 0,00 | 2 231,70 | 3 769,37 | 65,00 |
| 2 | 4613409101 | с. Денисово | ул. Лесная, 3а | 319,80 | 0,00 | 319,80 | 0,00 | 0,00 | 2 430,00 | 0,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | 270,80 | 3 769,37 | 62,00 |
| 3 | 4613409101 | с. Денисово | ул. Быстрова, 100 | 830,26 | 0,00 | 830,26 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 | 3 769,37 | 60,00 |

4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района.

4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения оцениваются:

- актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

- актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

- актами проверки знаний обслуживающего персонала;

- паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района показал соответствие готовности системы требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), № 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

4.3.1. Существующее техническое состояние системы газоснабжения

В сельсовете система централизованного газоснабжения отсутствует.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

4.4.1. Существующее техническое состояние системы водоснабжения

Водопотребителями являются:

население;

объекты общественного, социально-культурного назначения.

Водопотребление. Требуемые напоры.

Нормы потребления воды приняты в количестве 150 л/сут на 1 жителя.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Продолжительность тушения пожара принимается равной 3 часам.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно- питьевом потреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м, при пожаротушении свободный напор не менее 10 м. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Водоснабжение сельских населенных пунктов, осуществляется, в основном, от артезианских скважин и шахтных колодцев. Водопроводная сеть проложена в с. Денисово, д. Кондратьево.

Таблица 4.4.2.1- Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Потребители | Норма л/сут на человека | Население, человек | Расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | 150 | 1419 | 212.9 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 15% |  | 31.9 |
| 3 | Итого |  |  | 244.8 |

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов системы водоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоснабжения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение	качества	жилищно-коммунального	обслуживания населения по системе водоснабжения;

- повышение надежности системы водоснабжения.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения

Система водоснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района.

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы водоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В настоящее время основной проблемой Денисовского сельсовета Дзержинского района является низкий охват территории населенного пункта системой водоснабжения, что влияет на качество жизни и комфортность проживания населения.

Целью всех мероприятий по новому строительству и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение Денисовского сельсовета Дзержинского района качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3- х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения источника водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: - для водотоков: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды (линия пересечения водной поверхности с поверхностью суши) летне-осенней межени (низкий уровень воды); в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м; - для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.

Границы второго и третьего поясов ЗСО устанавливаются в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" соответственно.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения

Централизованная система канализации в сельсовете отсутствует.

Канализование малоэтажной жилой застройки, зданий соцкультбыта и производственной зоны – в выгребы, далее вывоз специализированным автотранспортом. Жители одноэтажных жилых домов пользуются надворными уборными.

Таблица 4.5.1.1.  - Информация по сооружения водоотведения

| № п/п | Потребители | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население района, объекты общественного, социально-культурного назначения | м³/сут | 2,3 |

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

4.6.1. Существующее техническое состояние в сфере обращения с отходами

Твердые коммунальные отходы представлены типичными для сельского населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

В соответствии с приказом «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края» (Приказ министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 30.04.2020 г. № 77-673-од) для Канско-Абанской технологической зоны Красноярского края, куда входит Дзержинский район, принята норма:

Таблица 4.6.1.1.  – Баланс поступающих ТКО

| Номер | Наименование объекта |  | Расчетная единица | Норматив накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг/мес | м3/мес |
| 1. Домовладения |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий |  | 13,35 | 0,07 |

- Таблица 4.6.1.2.  – Данные о количестве образовании ТКО от населения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел. | Количество ТКО, т в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Денисово | 884 | 141,6 |
| 2 | д. Борки | 28 | 4,5 |
| 3 | д. Колон | 185 | 29,6 |
| 4 | д. Кондратьево | 127 | 20,3 |
| 5 | д. Топол | 195 | 31,2 |
|  | Всего по МО Денисовский сельсовет | 227,2 |  |

Таблица 4.6.1.3.  – Сведения об объекте размещения отходов (ОРО)

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ОРО | площадка временного сбора и хранения ТБО |
| 2 | Инвентарный номер ОРО | нет |
| 3 | Вид ОРО | отработанный карьер, используемый для захоронения отходов |
| 4 | Состояние объекта | действующий |
| 5 | Назначение ОРО (хранение отходов либо захоронение отходов) | хранение отходов |
| 6 | Местонахождение ОРО | Красноярский край, Дзержинский р-н, в 1,9 км северо-восточнее с. Денисово, в 50м западнее дороги Канск-Тасеево |
| 7 | Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором расположен ОРО (вид, наименование документа, наименование выдавшего органа, номер, дата) | свидетельство о гос.регистрации 24 ЕК № 819920 от 01.08.2013г, вид права: постоянное (бессрочное) пользование |
| 8 | Кадастровый номер земельного участка | 24:10:0101002:2128 |
| 9 | Категория земельного участка | земли специального назначения |
| 10 | Проектная документация на строительство ОРО (номер, дата, наименование выдавшего органа) | нет |
| 11 | Заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию на строительство ОРО (номер, дата, наименование выдавшего органа) | нет |
| 12 | Год начала эксплуатации | 1994 |
| 13 | Год окончания эксплуатации |  |
| 14 | Площадь объекта, га | 0,5 |
| 15 | Размер санитарно-защитной зоны, м | нет |
| 16 | Проектная вместимость, т | 10000 |
| 17 | Проектная мощность, тонн в год | 60 |
| 18 | Масса отходов, поступивших за отчетный год, т | 60 |
| 19 | Накоплено всего, т | 20 |
| 20 | Сведения об основных видах отходов, размещаемых на ОРО: код по ФККО; наименование по ФККО | 910000 Твердые бытовые отходы 911000 Отходы из жилищ 915000 Мусор уличный 917000 Растительные отходы садов и парков |
| 21 | Системы защиты окружающей среды | экран грунтовый |
| 22 | Системы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды | мониторинг окружающей среды отсутствует |
| 23 | Виды территорий, на которых расположен ОРО | прочее |
| 24 | Ближайший водный объект: наименование; расстояние, км | р. Топол 1,5 км |
| 25 | Ближайший населенный пункт: наименование; расстояние, км | с. Денисово 1,9 км |
| 26 | Населенные пункты, вывоз отходов из которых осуществляется на данный ОРО | с. Денисово |
| 27 | Регистрация ОРО в Государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО): номер; дата | нет |
|  | Сведения о собственнике ОРО |  |
| 28 | Полное наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя) | Администрация Денисовского сельсовета Дзержинского района Красноярского края |
| 29 | Краткое наименование | Администрация Денисовского сельсовета |
| 30 | ИНН | 2410001185 |
| 31 | Код ОГРН | 1022400648445 |
| 32 | Адрес юридический (место жительства индивидуального предпринимателя) | Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Денисово, ул. Лесная 5 |
| 33 | Адрес почтовый | 663715Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Денисово, ул. Лесная 5 |
| 34 | Телефон | 8-391-67-94-3-42 |
| 35 | Электронная почта | denisovskijselsovet@mail.ru |
| 36 | Руководитель | глава сельсовета Фандо Михаил Николаевич |
| 37 | Наличие лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов (номер, дата, наименование выдавшего органа) | нет |
|  | Сведения об эксплуатирующей организации |  |
| 38 | Полное наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя) |  |
| 39 | Краткое наименование |  |
| 40 | ИНН |  |
| 41 | ОГРН |  |
| 42 | Адрес юридический (место жительства индивидуального предпринимателя) |  |
| 43 | Адрес почтовый |  |
| 44 | Телефон |  |
| 45 | Электронная почта |  |
| 46 | Руководитель |  |
| 47 | Наличие лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов (номер, дата, наименование выдавшего органа) |  |

С начала 2019 года Красноярский край перешел на новую систему сбора и утилизации отходов в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 27 декабря 2019 года), посредством ввода на конкурсной основе института региональных операторов, которые будут осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в зонах своей деятельности с соблюдением требований федерального, краевого законодательства и иных нормативных правовых актов.

По данным службы по ветеринарному надзору Красноярского края (письмо № 2774-41/15 от 20.08.2018 г. Приложение 9) на рассматриваемой территории не зарегистрированы объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), места сибиреязвенных захоронений не установлены. Местность благополучна по особо опасным и карантинным болезням животных.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" собственники жилых домов, собственники помещений, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений Денисовского сельсовета Дзержинского района, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1. - Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| теплоснабжение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

# ПЛАН РАЗВИТИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории Денисовского сельсовета Дзержинского района рассматривается до 2030 г.

Документами территориального планирования является генеральный план Денисовского сельсовета Дзержинского района, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Красноярского края, района и муниципального образования.

## Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Согласно Генерального плана реализация мер по стабилизации численности населения могут привести к восстановлению тенденции стабилизации населения по Денисовского сельсовета Дзержинского района после 2025 г., в результате чего численность населения к 2030 г. не изменится.

Соотношение мужчин и женщин не претерпит серьезных изменений, а доля трудоспособного населения будет постепенно уменьшаться на фоне незначительного роста долей населения младше и старше трудоспособного возраста, что является следствием более высокой доли населения старше трудоспособного возраста в структуре прибывающих.

Согласно генерального плана характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 5.1.1

Таблица 5.1.1. - Динамика численности населения Денисовского сельсовета Дзержинского района, чел.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2022 г. | 2030 г. |
| Денисовское сельсовет | 1419 | 1419 | 1419 |

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту, с шагом в один год.

Изменение численности населения, в каждой из выделенных возрастных групп, опре- деляется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножа- ется на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 год и скорректированные с учетом динамики смертности по- селения за период 2001-2007 гг.

Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использовался специальный коэффициент рождаемости, принимаемый за константу. Умно- жением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет, получаем численность новорожденных на следующий год. Соотношение новорожден- ных мальчиков и девочек принимается примерно 1:1.

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:

- рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

- увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в сельсовете с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Согласно генерального плана бщая прогнозная численность населения Денисовского сельсовета Дзержинского района на расчетный срок до 2030 года составит 1419 человек.

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.

На уровень жизни населения влияет уровень развития торговли и бытового обслуживания. Основными целями развития потребительского рынка на территории Денисовского сельсовета Дзержинского района, являются: развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания, укрепление и развитие предпринимательской деятельности, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

В области малого предпринимательства проблемы заключаются в слабом развитии инфраструктуры потребительского рынка, неразвитость системы информационной поддержки субъектов предпринимательства, проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов.

Для устойчивого развития экономики Денисовского сельсовета Дзержинского района необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства должно стать для муниципальной власти одной из основных задач. Для решения этой задачи необходимо разработать и принять программу поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

Предложения	генерального	плана	по развитию	промышленного производства на территории Денисовского сельсовета Дзержинского района

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

Теплоснабжение:

- Место расположения объекта;

- Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение:

- Наличие	резерва	пропускной	способности	сетей,	обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

- Электроснабжение:

- Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения	в результате перспективного строительства;

- Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность	модернизации	или	нового	строительства	 объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

Теплоснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей;

- Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка л/с;

- Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Наличие	резерва,	дефицита	отпускаемой	мощности	на существующих источниках системы электроснабжени;

- Пропускная способность электрических сетей;

- Подключаемые нагрузки (квт);

- Целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей:

- Год ввода в эксплуатацию;

5.1.1 Электроснабжение

Проектные предложения

Сохраняется существующая схема электроснабжения. Подключение новых абонентов выполнить от существующих сетей.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в Денисовском муниципальномо бразовании.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказам Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»).

Основные объекты электроснабжения – жилая застройка, объекты общественно – делового назначения.

Расчетная электрическая нагрузка на I очередь составляет 965.3 кВт:

- на жилищный фонд – 742.5 кВт,

- на объекты соцкультбыта – 222.8 кВт.

Расчетная электрическая нагрузка на расчетный срок составляет 965.3 кВт:

- на жилищный фонд – 742.5 кВт,

- на объекты соцкультбыта – 222.8 кВт.

Расчетная электрическая нагрузка по жилью и объектам соцкультбыта определена по укрупненным показателям.

Таблица 5.1.1.1 – Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

| № п/п | Наименование потребителя | Норма, Вт/м2 | Показатели, м2 | Всего, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | 22 | 33750.0 | 742.5 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения |  |  | 222.8 |
| 3 | Итого |  |  | 965.3 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | 22 | 33750.0 | 742.5 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения |  |  | 222.8 |
| 3 | Итого |  |  | 965.3 |

Проектируемое электроснабжение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-220 кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанции.

Целями и задачами развития электроснабжения являются:

-	снижение уровня потерь электрической энергии в последующие годы;

-	рост удельного потребления электрической энергии;

-	повышение производительности труда.

В программе предусмотрены мероприятия: по восстановлению	изношенной воздушной линии и увеличения её эффективности, на уменьшение затрат на ремонты и эксплуатацию оборудования сетевой компании и повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижению безучетного потребления электрической энергии, коммерческой составляющей потерь электрической энергии во внутридомовых сетях многоквартирных домов, риска возникновения технических аварий.

Развитие электроэнергетики  Денисовского сельсовета Дзержинского района  намечается в следующих направлениях:

- реконструкция существующих подстанций за счет установки нового современного оборудования;

- перевод потребителей района на энергосберегающий путь развития, использование возобновляемых источников энергии (энергия ветра, солнца);

- строительство новых сетей и подстанций для выдачи новых электрических мощностей и усиления надежности электроснабжения потребителей

Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование.

Развитие электрических сетей и сооружений района должно быть направлено на решение следующих основных задач:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Денисовского сельсовета Дзержинского района;

- опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых производственных комплексов;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

5.1.2 Теплоснабжение

На момент написания программы имелась утверждённая схема теплоснабжения по рассматриваемому поселению. Выполненный анализ утвержденной и актуализированной схем теплоснабжения показал:

- Имеющиеся по факту резервы располагаемой тепловой мощности в существующих котельных;

- Незначительный перспективный прирост тепловой нагрузки;

- Возможность рассмотрения существующих котельных в качестве теплоисточников для теплоснабжения перспективных потребителей;

Рассматриваемые системы теплоснабжения расположены обособленно относительно друг друга и поэтому для каждой из них будет целесообразно рассмотреть индивидуальный вариант развития существующего теплоисточника. В любом из рассматриваемых вариантов предполагается, что в котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы теплоисточников.

Среди возможных и целесообразных к рассмотрению вариантов развития  каждой из рассматриваемых котельных можно выделить:

Поддержание нормальной работоспособности и эффективности котельных с проведением необходимых для этого капитальных и текущих ремонтов зданий, оборудования и тепловых сетей.

Тепловые нагрузки объектов приняты по укрупненным показателям в соответствии с рекомендациями «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» утв. приказом Госстроя России от 06.05.2000 №105.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Таблица 5.1.2.1. - Расчет приростов спроса на тепловую нагрузку для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления в зависимости от прогноза потребления с учетом прироста и сноса строительных фондов

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС (ср) | всего |
|  | I очередь |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | 1.688 | - | 0.422 | 2.109 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 0.506 | 0.152 | 0.127 | 0.785 |
| 3 | Итого | 2.194 | 0.152 | 0.548 | 2.894 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | 1.688 | - | 0.422 | 2.109 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 0.506 | 0.152 | 0.127 | 0.785 |
| 3 | Итого | 2.194 | 0.152 | 0.548 | 2.894 |

5.1.3 Газоснабжение

Не планируется.

5.1.4 Водоснабжение.

Схема водоснабжения муниципального образования разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района  являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- реконструкция сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности водоснабжения;

- экономия электроэнергии.

Целевые показатели:

Показатели качества питьевой воды

Для поддержания 100 % соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;

- внедрение системы диспетчеризации

Показатели качества обслуживания абонентов:

- реконструкция сетей централизованного водоснабжения;

- увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

- сокращение времени устранения аварий

Водопотребителями являются:

- население;

- объекты общественного, социально-культурного назначения.

Водопотребление. Требуемые напоры.

Нормы потребления воды приняты в количестве 150 л/сут на 1 жителя. Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно- питьевом потреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4м., при пожаротушении свободный напор не менее 10 м. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

Таблица 5.1.4.1 - Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Потребители | Норма л/сут на человека | Население, человек | Расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | 150 | 1350 | 202.5 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 15% |  | 30.4 |
| 3 | Итого: I очередь |  |  | 232.9 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | 150 | 1350 | 202.5 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 15% |  | 30.4 |
| 3 | Итого: Расчетный срок |  |  | 232.9 |

Основными источниками водоснабжения населения сельсовета являются напорные и безнапорные подземные водоисточники и открытые источники водоснабжения.

Централизованным водоснабжением в сельсовете обеспечено 30 %, нецентрализованными водоисточниками пользуются 70 % потребителей.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.

Обеспечение населения сельсовета чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики, лежат в основе здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития и улучшению демографической ситуации. Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется тем, что:

- задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;

- необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

- проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой осуществляется посредством программно-целевого метода, к основополагающим принципам которого необходимо отнести устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциацию подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения сельских поселений.

5.1.5 Водоотведение

Хоз.- бытовые сточные воды отводятся от:

- население района,

- объекты общественного, социально-культурного назначения.

Развитие схемы водоотведения не предусматривается. Отвод хоз.- бытовых стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта, обеспеченных и не обеспеченных централизованной системой водоснабжения, предусмотреть в индивидуальные водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом хоз.-бытовых стоков на очистные сооружения в с. Дзержинское. Объем стоков из индивидуальных водонепроницаемых выгребов на территории Денисовского сельсовета требуется учитывать по информации обслуживающей организации, осуществляющей откачку септиков, по фактическому количеству рейсов спец автотранспорта за год.

- Таблица 5.1.5.1 - Объемы водоотведения

| № п/п | Потребители | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население района, объекты общественного, социально- культурного назначения | м³/год | 840* |

5.1.6 Услуги по захоронению (утилизации) ТКО

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Мероприятия в области обращения с отходами в проекте приняты в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Красноярского края (далее – ТСОО), утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 №1/451-од с учетом изменений в соответствии с Приказом Министерства экологии рационального природопользования Красноярского края от 29.10.2019 № 77-1795-од.

Согласно Методическим рекомендациям «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», в основу расчета объема накопления ТКО должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений, утвержденные органами местного самоуправления. Как было показано в Генеральной схеме санитарной очистки территорий населенных пунктов Западного, Восточного и Центрального макрорайонов и в Генеральной схеме санитарной очистки муниципальных образований Красноярского края (Южные и Северные территории), более 95% ТКО на рассматриваемых территориях образуются за счет вклада трех основных источников:

- население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном);

- предприятия торговли, торгующие производственными и непроизводственным и товарами;

- места приложения труда – организации, учреждения общественного назначения, торговые предприятия, промышленные предприятия, спортивные учреждения и пр., где имеются сотрудники.

Для расчета количества твердых коммунальных отходов на перспективу использованы:

Приказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 30.04.2020 г. № 77-673-од «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края».

СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

В соответствии с приказом «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края» (Приказ министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 30.04.2020 г. № 77-673-од) для Канско-Абанской технологической зоны Красноярского края, куда входит Дзержинский район, принята норма:

- Таблица 5.1.6.1 - Нормативы накопления ТКО

| № п/п | Категория объекта | Расчетная единица | Норматив накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/мес | м3/мес |
| 1 | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения, в том числе: клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки; библиотеки, архивы; спортивные клубы, центры, комплексы; спортивные арены, стадионы | 1 место | 0,65 | 0,01 |
| 2 | Дошкольные и учебные заведения, в том числе: дошкольное образовательное учреждение; образовательное учреждение; детские дома, интернаты; учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 ребёнок/ учащийся | 0,16 | 0,005 |
| 3 | Индивидуальные дома | 1 проживающий | 8,27 | 0,05 |

Согласно МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населённых пунктов Российской Федерации» при расчете объема накопления отходов следует учитывать тенденцию роста норм накопления в пределах 0,3-0,5 %.

Таблица 5.1.6.2 - Расчет ТКО от населения:

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность, чел. населения на I очередь, чел. | Численность, чел населения на расчетный срок, чел. | Количество ТКО т в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Всего ТКО | Всего ТКО |
| 1 | с. Денисово | 847 | 847 | 135,7 | 135,7 |
| 2 | д. Борки | 18 | 18 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | д. Колон | 180 | 180 | 28,3 | 28,3 |
| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность, чел. населения на I очередь, чел. | Численность, чел населения на расчетный срок, чел. | Количество ТКО т в год |  |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Всего ТКО | Всего ТКО |
| 1 | с. Денисово | 847 | 847 | 135,7 | 135,7 |
| 4 | д. Кондратьево | 120 | 120 | 28,8 | 28,8 |
| 5 | д. Топол | 185 | 185 | 29,6 | 29,6 |
|  | Всего по МО Денисовский сельсовет |  |  | 222,4 | 222,4 |

Таблица 5.1.6.3 - Расчет ТКО от дошкольных и учебных заведений

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Дошкольное и учебное учреждение на расчетный срок, кол-во мест | Дошкольное и учебное учреждение на расчетный срок, кол-во мест | Количество ТКО т в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Всего ТКО | Всего ТКО |
| 1 | с. Денисово | 400 | 400 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | д. Борки | - | - |  |  |
| 3 | д. Колон | - | - |  |  |
| 4 | д. Кондратьево | - | - |  |  |
| 5 | д. Топол | 15 | 15 | 0,03 | 0,03 |
|  | Всего по МО Денисовский сельсовет |  |  | 0,83 | 0,83 |

Таблица 5.1.6.4 - Расчет ТКО от культурно-развлекательных учреждений

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Учреждения культуры клубного типа на I очередь, мест | Учреждения культуры клубного типа на расчетный срок, мест | Количество ТКО т в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Всего ТКО | Всего ТКО |
| 1 | с. Денисово | 180 | 180 | 1,4 | 1,4 |
| 2 | д. Борки | - | - | - | - |
| 3 | д. Колон | 60 | 60 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | д. Кондратьево | 60 | 60 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | д. Топол | 40 | 40 | 0,3 | 0,3 |
|  | Всего по МО Денисовский сельсовет |  |  | 2,7 | 2,7 |

Схемой ТСОО вся территория Красноярского края разделена на зоны деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами («технологические зоны»).

Региональный оператор – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. Требования к региональному оператору устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Управление ТКО в рамках технологической зоны должно осуществляться одним региональным оператором. Физически территориальная зона может обслуживаться несколькими различными операторами, осуществляющими сбор, транспортирование, переработку, размещение ТКО. Региональный оператор заключает договоры с операторами.

«Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами для Красноярского края» предусмотрено, что транспортировка ТКО должна проходить в несколько этапов:

- Первичная транспортировка ТКО напрямую из объектов образования ТКО и мест сбора (мешки, контейнеры).

- Вторичная транспортировка ТКО от мусороперегрузочных станций (МПС), площадок временного накопления (ПВН), площадок временного хранения (ПВХ) на мусороперерабатывающие мощности.

Территориальной схемой предусмотрен постепенный переход к 100%-ному охвату территории Красноярского края системой планово-регулярного сбора ТКО. Организация сбора ТКО разработана с учетом сложности передвижения (бездорожье, суровые зимы, долгая распутица), малой заселенности, дальности расстояния во многих населенных пунктах.

Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

Согласно ТСОО, основной целевой моделью накопления твердых коммунальных отходов является накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Такая модель обеспечивает снижение расходов на накопление и вывоз отходов.

Контейнерный сбор предполагает организацию контейнерных площадок, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Сбор ТКО осуществляется в несменяемые пластиковые или металлические контейнеры.

Площадки для контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02%, ограждение зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники: смородина золотистая, айва японская, барбарис обыкновенный, боярышник, жасмин, ирга канадская и др.) или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.).

Контейнеры (контейнерные площадки) должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин. Учитывая, что мусоровозные машины с манипулятором с одной остановки могут разгружать не более трех контейнеров, то наибольшее количество размещаемых контейнеров на площадке не должно превышать шести. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35 м.

Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или металлические баки емкостью от 120 до 240 л, которые также могут быть использованы для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Такие контейнеры должны находиться у каждого индивидуального дома либо у группы из нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза твердых коммунальных отходов.

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

- прочность, сохранение прочности в холодный период года;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей предлагается реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объемом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке.

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с обслуживающей организацией.

Обустройство новых контейнерных площадок является обязанностью муниципальных образований. Обновление контейнерного парка может быть возложено на регионального оператора в пределах 1% от его необходимой валовой выручки в случае, если эти затраты включены в единый тариф регионального оператора.

Площадь контейнерной площадки принимается в зависимости от типа и количества устанавливаемых контейнеров.

Частота вывоза определена в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88: срок хранения в холодное время года (при температуре -5 °С и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре – свыше +5 °С) не более одних суток (ежедневный вывоз). В соответствии с «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест», контейнеры для сбора ТКО необходимо промывать в период летней уборки не реже одного раза в 10 дней.

Сбор ТКО осуществляется в несменяемые пластиковые или металлические контейнеры, объемом 0,75-0,77 м3.

Число устанавливаемых контейнеров определяется исходя из объёмов образования и сроков хранения отходов. Расчётный объём мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Для учёта отклонения фактических объёмов от среднегодовых в пределах 25 % вводится коэффициент неравномерности K1 = 1,25. Резервные контейнеры на случай ремонта (5 %) учитываются коэффициентом K2 = 1,05. Рекомендуемая периодичность вывоза отходов, согласно СанПиН 42-128-4690-88, в тёплое время года (при температуре +5 0С и выше) составляет не более одних суток (ежедневный вывоз), в холодное время года (при температуре -5 0С и ниже) – не более трёх суток.

Для осуществления раздельного сбора ТКО необходимо установить дополнительные контейнеры, количество которых определяется видами собираемых отходов.

Мероприятия в области обращения с отходами в проекте приняты в соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края» (далее – территориальная схема), утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 29.10.2019 № 77- 1795-од. На перспективу в территориальной схеме учтены объекты захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), которые имеют проект и положительное заключение государственной экологической экспертизы, и известна дата ввода в эксплуатацию.

Строительство объектов размещения ТКО на территории Денисовского сельсовета не планируется.

В целях вторичного использования ресурсов целесообразно введение раздельной системы сбора ТКО.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов. Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м, имеющие специальную маркировку.

Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное. С учетом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного накопления отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система накопления отходов.

Корректировка территориальных схем осуществляется путем внесения в нее изменений по мере необходимости. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130

«О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем» основаниями для корректировки территориальной схемы являются:

- изменение условий реализации территориальной схемы, в том числе соответствующие изменения законодательства Российской Федерации, выявление новых источников образования отходов, мест накопления отходов, объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

- выявление способов оптимизации потоков с учетом действующих и вновь введенных объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

- ввод в эксплуатацию новых объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

- вывод из эксплуатации (ликвидация) объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

- заключение соглашений между субъектами Российской Федерации по вопросам обращения с отходами.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 6.1. - Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 |
|  | Износ сетей | % | 50 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 |
|  | Теплоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 65 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 2,1 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | - |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | - |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - |
|  | Система водоснабжения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 60 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества воды |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | - |
|  | Охват абонентов приборами учета | % |  |
|  | Система водоотведения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 60 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | - |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Денисовского сельсовета Дзержинского района до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. - Общая программа инвестиционных проектов Денисовского сельсовета Дзержинского района

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих подстанций за счет установки нового современного оборудования; | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МАГИСТРАЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Шифр: 004 - 19-изм ГП.ТМ |
| Перевод потребителей района на энергосберегающий путь развития, использование возобновляемых источников энергии (энергия ветра, солнца); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых сетей и подстанций для выдачи новых электрических мощностей и усиления надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 550 | 0 | 150 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция изношенных участков сетей | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка сетей теплоснабжения для подключения новых абонентов | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 500,00 | 0,00 | 450,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрогеологические изыскания для определения источников водоснабжения в д. Колон и д. Топол | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборных сооружений с внедрением современных систем водоподготовки и обеззараживания в д. Колон и д. Топол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка сетей водоснабжения в д. Колон и д. Топол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка сетей водоснабжения для подключения новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения в селе Денисово, согласование рабочей программы с органами государственного санитарно- эпидемиологического надзора | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявление объектов, загрязняющих источник водоснабжения | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Заключение Договора на проведение лабораторных исследований проб холодной питьевой воды с аккредитованной лабораторией на основании программы | 202,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |  |
| Проведение технического обследования централизованной системы водоснабжения, устранение утечек воды | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Периодическая промывка водопроводной сети | 135 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Замена насоса водонапорной башни | 105 |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт оборудования водонапорной •башни | 315 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| Частичная замена ветхих сетей водопровода на полипропиленовые трубы | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водоразборных колонок села Денисово | 135 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Очистка скважины прерывистой откачкой насосом | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Проведение медицинского осмотра персонала, связанного с водообеспечением | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Проведение лабораторных исследований воды | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Ремонт источников поверхностного водоснабжения (колодцев) – 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  |  |
| Обследование водопроводных сетей на утечку и ее устранение | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
| Очистка водопроводных колодцев от мусора, грязи с последующей санитарной обработкой | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 2 657 | 522 | 872 | 415 | 172 | 232 | 112 | 112 | 112 | 112 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По объектам ВО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема водоснабжения и водоотведения |
| По канализационным сетям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство индивидуальных водонепроницаемых выгребов | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 4 832,00 | 521,50 | 1 471,50 | 1 990,00 | 1 171,50 | 231,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 |  |

* - Реализация мероприятий осуществляется при наличии софинансирования из бюджета Красноярского края.

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района, включает:

Проектом предусматривается:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

Мероприятия:

- Реконструкция существующих подстанций за счет установки нового современного оборудования;

- Перевод потребителей района на энергосберегающий путь развития, использование возобновляемых источников энергии (энергия  ветра, солнца);

- Строительство новых сетей и подстанций для выдачи новых электрических мощностей  и усиления надежности электроснабжения потребителей

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Отсутствуют

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района.

Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Реконструкция изношенных участков сетей

- Прокладка сетей теплоснабжения для подключения новых абонентов

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

При расчете инвестиционных затрат учтены все условия проведенных тендеров на поставку оборудования, автотехники, СМР, зданий с земельными участками, а также соответствующие услуги по оплате и таможенному оформлению импортных контрактов и т.д.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения Денисовского сельсовета Дзержинского района.

Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- Гидрогеологические изыскания для определения источников водоснабжения в д. Колон и д. Топол

- Строительство водозаборных сооружений с внедрением современных систем водоподготовки и обеззараживания в д. Колон и д. Топол

- Прокладка сетей водоснабжения в д. Колон и д. Топол

- Прокладка сетей водоснабжения для подключения новых абонентов

- Разработка рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения в селе Денисово, согласование рабочей программы с органами государственного санитарно- эпидемиологического надзора

- Выявление объектов, загрязняющих источник водоснабжения

- Заключение Договора на проведение лабораторных исследований проб холодной питьевой воды с аккредитованной лабораторией на основании программы

- Проведение технического обследования централизованной системы водоснабжения, устранение утечек воды

- Периодическая промывка водопроводной сети

- Замена насоса водонапорной башни

- Текущий ремонт оборудования водонапорной •башни

- Частичная замена ветхих сетей водопровода на полипропиленовые трубы

- Ремонт водоразборных колонок села Денисово

- Очистка скважины прерывистой откачкой насосом

- Проведение медицинского осмотра персонала, связанного с водообеспечением

- Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО)

- Проведение лабораторных исследований воды

- Ремонт источников поверхностного водоснабжения (колодцев) – 1

- Обследование  водопроводных сетей  на утечку и  ее устранение

- Очистка водопроводных  колодцев  от  мусора, грязи  с  последующей  санитарной обработкой

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Необходимые капитальные затраты: Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района, включает:

Задача 1: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

По объектам ВО:

- Строительство индивидуальных водонепроницаемых выгребов

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений ТКО» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей обращения с ТКО

- Обустройство мест (площадок) накопления ТКО

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 150 тыс. руб.

## Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории Денисовского сельсовета Дзержинского района мероприятия в настоящий момент не предусматриваются.

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Денисовского сельсовета Дзержинского района, софинансирования из бюджета Красноярского края, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Денисовского сельсовета Дзержинского района.

Координатором реализации Программы является Администрация Денисовского сельсовета Дзержинского района, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2022-2025 гг.;

2 этап – 2026-2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2022-2030 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Денисовского сельсовета Дзержинского района является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Денисовского сельсовета Дзержинского района.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Денисовского сельсовета Дзержинского района предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Денисовского сельсовета Дзержинского района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению.